Ausschreibungstexte – gebavent

Stand 15.01.2016

gebavent-Steildachhaube SDL100/125

einteilig, für Zu- u. Abluft

Neues Design -

Zum Anschluss an Lüftungsleitungen

DN 100 mit beigefügter Reduzierung

und DN 125.

Einsetzbar für Fort- und Außenluft.

Anschluß flexibel mit Neigungsfächer.

Dachdurchdringung wärmegedämmt,

minimaler Druckverlust,

Kondensatablauf über Dach.

Bestehend aus:

Dachhaubenkopf mit Neigungsfächer,

Grundelement mit absolut dichter

Universalpfanne, mit Garantie-

hinterlegung beim ZVDH,

zur Dachlattenbefestigung.

Auf Wunsch bauseits zur Aufnahme

einer Original-Dachpfanne.

EPDM-Dichtmanschette zur Abdichtung

der Unterspannbahn und als Winddruck-

sicherung.

Material:

Stahlblech verzinkt,

Dachhaubenkopf zusätzlich pulver-

beschichtet, korrossionsbeständig,

UV-beständig, brandbeständig und

schlagregensicher.

Befestigung ausschließlich vom Dach.

Länge Anschlussleitung 600 mm,

Anschluss Lüftungsleitung Formteilmaß:

DN100 mit beigefügtem Red.-Stück 125/100

und DN125.

Dachneigungseinstellung 6-60°.

Farbe: naturrot, schwarz

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Steildachhaube SDL 160

einteilig, für Zu- u. Abluft

Neues Design -

Zum Anschluss an Lüftungsleitungen DN160

Einsetzbar für Fort- und Außenluft.

Anschluß flexibel mit Neigungsfächer.

Dachdurchdringung wärmegedämmt,

minimaler Druckverlust,

Kondensatablauf über Dach.

Bestehend aus:

Dachhaubenkopf mit Neigungsfächer,

Grundelement mit absolut dichter

Universalpfanne, mit Garantie-

hinterlegung beim ZVDH,

zur Dachlattenbefestigung.

Auf Wunsch bauseits zur Aufnahme

einer Original-Dachpfanne.

EPDM-Dichtmanschette zur Abdichtung

der Unterspannbahn und als Winddruck-

sicherung.

Material:

Stahlblech verzinkt,

Dachhaubenkopf zusätzlich pulver-

beschichtet, korrossionsbeständig,

UV-beständig, brandbeständig und

schlagregensicher.

Befestigung ausschließlich vom Dach.

Länge Anschlussleitung 600 mm,

Lüftungsanschluss Formteilmaß DN 160,

Dachneigungseinstellung 6-60°.

Farbe: naturrot, schwarz

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Steildachhaube SDL 200

einteilig, für Zu- u. Abluft

Neues Design -

Zum Anschluss an Lüftungsleitungen DN200

Einsetzbar für Fort- und Außenluft.

Anschluß flexibel mit Neigungsfächer.

Dachdurchdringung wärmegedämmt,

minimaler Druckverlust,

Kondensatablauf über Dach.

Bestehend aus:

Dachhaubenkopf mit Neigungsfächer,

Grundelement mit absolut dichter

Universalpfanne, mit Garantie-

hinterlegung beim ZVDH,

zur Dachlattenbefestigung.

Auf Wunsch bauseits zur Aufnahme

einer Original-Dachpfanne.

EPDM-Dichtmanschette zur Abdichtung

der Unterspannbahn und als Winddruck-

sicherung.

Material:

Stahlblech verzinkt,

Dachhaubenkopf zusätzlich pulver-

beschichtet, korrossionsbeständig,

UV-beständig, brandbeständig und

schlagregensicher.

Befestigung ausschließlich vom Dach.

Länge Anschlussleitung 600 mm,

Lüftungsanschluss Formteilmaß DN 200,

Dachneigungseinstellung 6-60°.

Farbe: naturrot, schwarz

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Steildachhaube SDS 100

einteilig, zur Schmutzwasserentlüftung

Neues Design -

Einsetzbar zur Schmutzwasserentlüftung

DN 100, Anschluss flexibel mit

Neigungsfächer.

Dachdurchdringung wärmegedämmt.

Bestehend aus:

Dachhaubenkopf mit Neigungsfächer,

Grundelement mit absolut dichter

Universalpfanne, mit Garantie-

hinterlegung beim ZVDH,

zur Dachlattenbefestigung.

Auf Wunsch bauseits zur Aufnahme

einer Original-Dachpfanne.

EPDM-Dichtmanschette zur Abdichtung

der Unterspannbahn und als Winddruck-

sicherung.

Material:

Stahlblech verzinkt, Dachhaubenkopf

innen und außen pulverbeschichtet,

korrossionsbeständig, UV-beständig,

brandbeständig und schlagregensicher.

Befestigung ausschließlich vom Dach.

Länge Anschlussleitung 600 mm,

Lüftungsanschluss Formteilmaß DN 100,

Dachneigungseinstellung 6-60°,

Farbe: naturrot, schwarz

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Steildachhaube SDS 125

einteilig, zur Schmutzwasserentlüftung

Neues Design -

Einsetzbar zur Schmutzwasserentlüftung

DN 125, Anschluss flexibel mit

Neigungsfächer.

Dachdurchdringung wärmegedämmt.

Bestehend aus:

Dachhaubenkopf mit Neigungsfächer,

Grundelement mit absolut dichter

Universalpfanne, mit Garantie-

hinterlegung beim ZVDH,

zur Dachlattenbefestigung.

Auf Wunsch bauseits zur Aufnahme

einer Original-Dachpfanne.

EPDM-Dichtmanschette zur Abdichtung

der Unterspannbahn und als Winddruck-

sicherung.

Material:

Stahlblech verzinkt, Dachhaubenkopf

innen und außen pulverbeschichtet,

korrossionsbeständig, UV-beständig,

brandbeständig und schlagregensicher.

Befestigung ausschließlich vom Dach.

Länge Anschlussleitung 600 mm,

Lüftungsanschluss Formteilmaß DN 125,

Dachneigungseinstellung 6-60°,

Farbe: naturrot, schwarz

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

Zuschnitt Originalpfanne

Original Dachpfanne oder- ziegel

bauseits zum Aufsetzen

auf Universalpfanne.

Zuschnitt unter Verwendung

beigefügter Schablone.

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDL 100/450

zweiteilig, für Zu- und Abluft

Bestehend aus:

Dachhaube und Standrohr mit Isolierung

für Flachdächer.

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

außen pulverbeschichtet, Regenhaube

zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn

und Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung und Flansch.

Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm

mit Formteilmaß.

Material: Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung.

Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und

brandbeständig, schlagregensicher,

minimaler Druckverlust,

Kondensatablauf über Dach.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: ausschließlich vom Dach

Farbe: schwarz

Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDL 100/650

zweiteilig, für Zu- und Abluft

Bestehend aus:

Dachhaube und Standrohr mit Isolierung

für Flachdächer.

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

außen pulverbeschichtet, Regenhaube

zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn

und Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung und Flansch.

Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm

mit Formteilmaß.

Material: Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung.

Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und

brandbeständig, schlagregensicher,

minimaler Druckverlust,

Kondensatablauf über Dach.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: ausschließlich vom Dach

Farbe: schwarz

Standrohrlänge: 650 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDL 125/450

zweiteilig, für Zu- und Abluft

Bestehend aus:

Dachhaube und Standrohr mit Isolierung

für Flachdächer.

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

außen pulverbeschichtet, Regenhaube

zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn

und Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung und Flansch.

Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm

mit Formteilmaß.

Material: Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung.

Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und

brandbeständig, schlagregensicher,

minimaler Druckverlust,

Kondensatablauf über Dach.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: ausschließlich vom Dach

Farbe: schwarz

Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDL 125/650

zweiteilig, für Zu- und Abluft

Bestehend aus:

Dachhaube und Standrohr mit Isolierung

für Flachdächer.

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

außen pulverbeschichtet, Regenhaube

zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn

und Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung und Flansch.

Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm

mit Formteilmaß.

Material: Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung.

Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und

brandbeständig, schlagregensicher,

minimaler Druckverlust,

Kondensatablauf über Dach.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: ausschließlich vom Dach

Farbe: schwarz

Standrohrlänge: 650 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDL 160/450

zweiteilig, für Zu- und Abluft

Bestehend aus:

Dachhaube und Standrohr mit Isolierung

für Flachdächer.

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

außen pulverbeschichtet, Regenhaube

zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn

und Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung und Flansch.

Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm

mit Formteilmaß.

Material: Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung.

Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und

brandbeständig, schlagregensicher,

minimaler Druckverlust,

Kondensatablauf über Dach.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: ausschließlich vom Dach

Farbe: schwarz

Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDL 160/650

zweiteilig, für Zu- und Abluft

Bestehend aus:

Dachhaube und Standrohr mit Isolierung

für Flachdächer.

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

außen pulverbeschichtet, Regenhaube

zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn

und Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung und Flansch.

Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm

mit Formteilmaß.

Material: Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung.

Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und

brandbeständig, schlagregensicher,

minimaler Druckverlust,

Kondensatablauf über Dach.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: ausschließlich vom Dach

Farbe: schwarz

Standrohrlänge: 650 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDL 200/450

zweiteilig, für Zu- und Abluft

Bestehend aus:

Dachhaube und Standrohr mit Isolierung

für Flachdächer.

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

außen pulverbeschichtet, Regenhaube

zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn

und Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung und Flansch.

Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm

mit Formteilmaß.

Material: Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung.

Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und

brandbeständig, schlagregensicher,

minimaler Druckverlust,

Kondensatablauf über Dach.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: ausschließlich vom Dach

Farbe: schwarz

Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDL 200/650

zweiteilig, für Zu- und Abluft

Bestehend aus:

Dachhaube und Standrohr mit Isolierung

für Flachdächer.

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

außen pulverbeschichtet, Regenhaube

zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn

und Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung und Flansch.

Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm

mit Formteilmaß.

Material: Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung.

Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und

brandbeständig, schlagregensicher,

minimaler Druckverlust,

Kondensatablauf über Dach.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: ausschließlich vom Dach

Farbe: schwarz

Standrohrlänge: 650 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDL 250/450

zweiteilig, für Zu- und Abluft

Bestehend aus:

Dachhaube und Standrohr mit Isolierung

für Flachdächer.

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

außen pulverbeschichtet, Regenhaube

zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn

und Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung und Flansch.

Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm

mit Formteilmaß.

Material: Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung.

Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und

brandbeständig, schlagregensicher,

minimaler Druckverlust,

Kondensatablauf über Dach.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: ausschließlich vom Dach

Farbe: schwarz

Standrohrlänge: 450 mm

Bestehend aus 2 Verpackungseinheiten

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDL 250/650

zweiteilig, für Zu- und Abluft

Bestehend aus:

Dachhaube und Standrohr mit Isolierung

für Flachdächer.

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

außen pulverbeschichtet, Regenhaube

zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn

und Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung und Flansch.

Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm

mit Formteilmaß.

Material: Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung.

Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und

brandbeständig, schlagregensicher,

minimaler Druckverlust,

Kondensatablauf über Dach.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: ausschließlich vom Dach

Farbe: schwarz

Standrohrlänge: 650 mm

Bestehend aus 2 Verpackungseinheiten

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDS 100/450

zweiteilig, zur Schmutzwasserentlüftung

Bestehend aus:

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

außen und innen pulverbeschichtet mit

Regenhaube zur Abdeckung von

Dachdichtungsbahn und Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung und Flansch

mit Mörteleinfüllöffnung.

Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm

zum direkten Anschluss von HT-Rohr

und SML-Rohr.

Material: außen Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung, innen

Kunststoffrohr (HT).

Qualitätsmerkmale: korrosions- und

UV-beständig.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: ausschließlich vom Dach

Farbe: schwarz

Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDS 100/650

zweiteilig, zur Schmutzwasserentlüftung

Bestehend aus:

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

außen und innen pulverbeschichtet mit

Regenhaube zur Abdeckung von

Dachdichtungsbahn und Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung und Flansch

mit Mörteleinfüllöffnung.

Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm

zum direkten Anschluss von HT-Rohr

und SML-Rohr.

Material: außen Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung, innen

Kunststoffrohr (HT).

Qualitätsmerkmale: korrosions- und

UV-beständig.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: ausschließlich vom Dach

Farbe: schwarz

Standrohrlänge: 650 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDS 125/450

zweiteilig, zur Schmutzwasserentlüftung

Bestehend aus:

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

außen und innen pulverbeschichtet mit

Regenhaube zur Abdeckung von

Dachdichtungsbahn und Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung und Flansch

mit Mörteleinfüllöffnung.

Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm

zum direkten Anschluss von HT-Rohr

und SML-Rohr.

Material: außen Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung, innen

Kunststoffrohr (HT).

Qualitätsmerkmale: korrosions- und

UV-beständig.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: ausschließlich vom Dach

Farbe: schwarz

Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDS 125/650

zweiteilig, zur Schmutzwasserentlüftung

Bestehend aus:

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

außen und innen pulverbeschichtet mit

Regenhaube zur Abdeckung von

Dachdichtungsbahn und Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung und Flansch

mit Mörteleinfüllöffnung.

Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm

zum direkten Anschluss von HT-Rohr

und SML-Rohr.

Material: außen Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung, innen

Kunststoffrohr (HT).

Qualitätsmerkmale: korrosions- und

UV-beständig.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: ausschließlich vom Dach

Farbe: schwarz

Standrohrlänge: 650 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDS 160/450

zweiteilig, zur Schmutzwasserentlüftung

Bestehend aus:

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

außen und innen pulverbeschichtet mit

Regenhaube zur Abdeckung von

Dachdichtungsbahn und Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung und Flansch

mit Mörteleinfüllöffnung.

Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm

zum direkten Anschluss von HT-Rohr

und SML-Rohr.

Material: außen Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung, innen

Kunststoffrohr (HT).

Qualitätsmerkmale: korrosions- und

UV-beständig.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: ausschließlich vom Dach

Farbe: schwarz

Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDS 160/650

zweiteilig, zur Schmutzwasserentlüftung

Bestehend aus:

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

außen und innen pulverbeschichtet mit

Regenhaube zur Abdeckung von

Dachdichtungsbahn und Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung und Flansch

mit Mörteleinfüllöffnung.

Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm

zum direkten Anschluss von HT-Rohr

und SML-Rohr.

Material: außen Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung, innen

Kunststoffrohr (HT).

Qualitätsmerkmale: korrosions- und

UV-beständig.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: ausschließlich vom Dach

Farbe: schwarz

Standrohrlänge: 650 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent Standrohrverlängerung SVL 100

für Zu- und Abluft

in Verbindung mit Flachdachhaube FDL,

doppelwandig, aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung mit

eingeschlossener PUR-Dichtung,

Länge 250 mm, mit Einsteckstutzen zum

Einschub in Standrohr Typ SRL 100.

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent Standrohrverlängerung SVL 125

für Zu- und Abluft

in Verbindung mit Flachdachhaube FDL,

doppelwandig, aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung mit

eingeschlossener PUR-Dichtung,

Länge 250 mm, mit Einsteckstutzen zum

Einschub in Standrohr Typ SRL 125.

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent Standrohrverlängerung SVL 160

für Zu- und Abluft

in Verbindung mit Flachdachhaube FDL,

doppelwandig, aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung mit

eingeschlossener PUR-Dichtung,

Länge 250 mm, mit Einsteckstutzen zum

Einschub in Standrohr Typ SRL 160.

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent Standrohrverlängerung SVL 200

für Zu- und Abluft

in Verbindung mit Flachdachhaube FDL,

doppelwandig, aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung mit

eingeschlossener PUR-Dichtung,

Länge 250 mm, mit Einsteckstutzen zum

Einschub in Standrohr Typ SRL 200.

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent Standrohrverlängerung SVL 250

für Zu- und Abluft

in Verbindung mit Flachdachhaube FDL,

doppelwandig, aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung mit

eingeschlossener PUR-Dichtung,

Länge 250 mm, mit Einsteckstutzen zum

Einschub in Standrohr Typ SRL 250.

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent Standrohrverlängerung SVS 100

für Schmutzwasserleitungen

in Verbindung mit Flachdachhaube FDS,

doppelwandig, außen Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

innen Kunststoffrohr (HT) Länge 250 mm,

mit Einsteckstutzen zum Einschub in

Standrohr Typ SRS 100.

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent Standrohrverlängerung SVS 125

für Schmutzwasserleitungen

in Verbindung mit Flachdachhaube FDS,

doppelwandig, außen Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

innen Kunststoffrohr (HT) Länge 250 mm,

mit Einsteckstutzen zum Einschub in

Standrohr Typ SRS 125.

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent Standrohrverlängerung SVS 160

für Schmutzwasserleitungen

in Verbindung mit Flachdachhaube FDS,

doppelwandig, außen Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

innen Kunststoffrohr (HT) Länge 250 mm,

mit Einsteckstutzen zum Einschub in

Standrohr Typ SRS 160.

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent Schiebeflansch FLA 100

aus Aluminium zum Aufschub bei

Standrohren der Flachdach-Serie für

Lüftungsanlagen Typ FDL und

Schmutzwasserleitungen Typ FDS.

Einsatz empfehlenswert für die zweite

obere Abdichtungsebene, wenn die

Dachdichtungsbahn nicht bis zur Höhe

des Standrohres geführt wird.

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent Schiebeflansch FLA 125

aus Aluminium zum Aufschub bei

Standrohren der Flachdach-Serie für

Lüftungsanlagen Typ FDL und

Schmutzwasserleitungen Typ FDS.

Einsatz empfehlenswert für die zweite

obere Abdichtungsebene, wenn die

Dachdichtungsbahn nicht bis zur Höhe

des Standrohres geführt wird.

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent Schiebeflansch FLA 160

aus Aluminium zum Aufschub bei

Standrohren der Flachdach-Serie für

Lüftungsanlagen Typ FDL und

Schmutzwasserleitungen Typ FDS.

Einsatz empfehlenswert für die zweite

obere Abdichtungsebene, wenn die

Dachdichtungsbahn nicht bis zur Höhe

des Standrohres geführt wird.

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent Schiebeflansch FLA 200

aus Aluminium zum Aufschub bei

Standrohren der Flachdach-Serie für

Lüftungsanlagen Typ FDL und

Schmutzwasserleitungen Typ FDS.

Einsatz empfehlenswert für die zweite

obere Abdichtungsebene, wenn die

Dachdichtungsbahn nicht bis zur Höhe

des Standrohres geführt wird.

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent Schiebeflansch FLA 250

aus Aluminium zum Aufschub bei

Standrohren der Flachdach-Serie für

Lüftungsanlagen Typ FDL und

Schmutzwasserleitungen Typ FDS.

Einsatz empfehlenswert für die zweite

obere Abdichtungsebene, wenn die

Dachdichtungsbahn nicht bis zur Höhe

des Standrohres geführt wird.

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent Reduzierstück RD 100

aus Stahlblech mit Spezial-Aluminium-

Zinkbeschichtung, pulverbeschichtet,

zum Einsatz in Verbindung mit

Flachdachhauben für Schmutzwasser

Typ FDS als Übergang von HT-Rohr

auf SML-Rohr.

Farbe: schwarz

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent Reduzierstück RD 125

aus Stahlblech mit Spezial-Aluminium-

Zinkbeschichtung, pulverbeschichtet,

zum Einsatz in Verbindung mit

Flachdachhauben für Schmutzwasser

Typ FDS als Übergang von HT-Rohr

auf SML-Rohr.

Farbe: schwarz

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent Reduzierstück RD 160

aus Stahlblech mit Spezial-Aluminium-

Zinkbeschichtung, pulverbeschichtet,

zum Einsatz in Verbindung mit

Flachdachhauben für Schmutzwasser

Typ FDS als Übergang von HT-Rohr

auf SML-Rohr.

Farbe: schwarz

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent Flexschlauch AF 70/100

mit Adapter für Dunstrohranschluss

Flexibel, zur Verbindung mit HT-

oder SML-Rohr, HT-Rohr

ab DN 125 Direktanschluss,

für FDS und SDS

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDL-OF 100/450

für leicht geneigte Dächer

zweiteilig, für Zu- und Abluft

Bestehend aus:

Dachhaube und Standrohr mit Isolierung

für leicht geneigte Dächer.

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

außen pulverbeschichtet, mit Regenhaube

zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn

und Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung, ohne

Flansch, zum Einbau in Verbindung mit

z.B.Ejot-Manschette.

Rohranschlusslänge: 300 mm mit

Formteilmaß.

Material: Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung.

Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und

brandbeständig, schlagregensicher,

minimaler Druckverlust, Kondensatablauf

über Dach.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: mit Befestigungsschelle

(bauseits)

Farbe: schwarz

Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDL-OF 100/650

für leicht geneigte Dächer

zweiteilig, für Zu- und Abluft

Bestehend aus:

Dachhaube und Standrohr mit Isolierung

für leicht geneigte Dächer.

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

außen pulverbeschichtet, mit Regenhaube

zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn

und Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung,

ohne Flansch, zum Einbau in Verbindung

mit z.B.Ejot-Manschette.

Rohranschlusslänge: 300 mm mit

Formteilmaß.

Material: Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung.

Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-,

und brandbeständig, schlagregensicher,

minimaler Druckverlust,

Kondensatablauf über Dach.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: mit Befestigungsschelle

(bauseits)

Farbe: schwarz

Standrohrlänge: 650 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDL-OF 125/450

für leicht geneigte Dächer

zweiteilig, für Zu- und Abluft

Bestehend aus:

Dachhaube und Standrohr mit Isolierung

für leicht geneigte Dächer.

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

außen pulverbeschichtet, mit Regenhaube

zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn

und Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung, ohne

Flansch, zum Einbau in Verbindung mit

z.B.Ejot-Manschette.

Rohranschlusslänge: 300 mm mit

Formteilmaß.

Material: Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung.

Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und

brandbeständig, schlagregensicher,

minimaler Druckverlust, Kondensatablauf

über Dach.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: mit Befestigungsschelle

(bauseits)

Farbe: schwarz

Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDL-OF 125/650

für leicht geneigte Dächer

zweiteilig, für Zu- und Abluft

Bestehend aus:

Dachhaube und Standrohr mit Isolierung

für leicht geneigte Dächer.

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

außen pulverbeschichtet, mit Regenhaube

zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn

und Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung,

ohne Flansch, zum Einbau in Verbindung

mit z.B.Ejot-Manschette.

Rohranschlusslänge: 300 mm mit

Formteilmaß.

Material: Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung.

Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-,

und brandbeständig, schlagregensicher,

minimaler Druckverlust,

Kondensatablauf über Dach.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: mit Befestigungsschelle

(bauseits)

Farbe: schwarz

Standrohrlänge: 650 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDL-OF 160/450

für leicht geneigte Dächer

zweiteilig, für Zu- und Abluft

Bestehend aus:

Dachhaube und Standrohr mit Isolierung

für leicht geneigte Dächer.

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

außen pulverbeschichtet, mit Regenhaube

zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn

und Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung, ohne

Flansch, zum Einbau in Verbindung mit

z.B.Ejot-Manschette.

Rohranschlusslänge: 300 mm mit

Formteilmaß.

Material: Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung.

Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und

brandbeständig, schlagregensicher,

minimaler Druckverlust, Kondensatablauf

über Dach.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: mit Befestigungsschelle

(bauseits)

Farbe: schwarz

Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDL-OF 160/650

für leicht geneigte Dächer

zweiteilig, für Zu- und Abluft

Bestehend aus:

Dachhaube und Standrohr mit Isolierung

für leicht geneigte Dächer.

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

außen pulverbeschichtet, mit Regenhaube

zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn

und Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung,

ohne Flansch, zum Einbau in Verbindung

mit z.B.Ejot-Manschette.

Rohranschlusslänge: 300 mm mit

Formteilmaß.

Material: Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung.

Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-,

und brandbeständig, schlagregensicher,

minimaler Druckverlust,

Kondensatablauf über Dach.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: mit Befestigungsschelle

(bauseits)

Farbe: schwarz

Standrohrlänge: 650 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDL-OF 200/450

für leicht geneigte Dächer

zweiteilig, für Zu- und Abluft

Bestehend aus:

Dachhaube und Standrohr mit Isolierung

für leicht geneigte Dächer.

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

außen pulverbeschichtet, mit Regenhaube

zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn

und Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung, ohne

Flansch, zum Einbau in Verbindung mit

z.B.Ejot-Manschette.

Rohranschlusslänge: 300 mm mit

Formteilmaß.

Material: Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung.

Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und

brandbeständig, schlagregensicher,

minimaler Druckverlust, Kondensatablauf

über Dach.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: mit Befestigungsschelle

(bauseits)

Farbe: schwarz

Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDL-OF 200/650

für leicht geneigte Dächer

zweiteilig, für Zu- und Abluft

Bestehend aus:

Dachhaube und Standrohr mit Isolierung

für leicht geneigte Dächer.

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

außen pulverbeschichtet, mit Regenhaube

zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn

und Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung,

ohne Flansch, zum Einbau in Verbindung

mit z.B.Ejot-Manschette.

Rohranschlusslänge: 300 mm mit

Formteilmaß.

Material: Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung.

Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-,

und brandbeständig, schlagregensicher,

minimaler Druckverlust,

Kondensatablauf über Dach.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: mit Befestigungsschelle

(bauseits)

Farbe: schwarz

Standrohrlänge: 650 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDL-OF 250/450

für leicht geneigte Dächer

zweiteilig, für Zu- und Abluft

Bestehend aus:

Dachhaube und Standrohr mit Isolierung

für leicht geneigte Dächer.

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

außen pulverbeschichtet, mit Regenhaube

zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn

und Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung, ohne

Flansch, zum Einbau in Verbindung mit

z.B.Ejot-Manschette.

Rohranschlusslänge: 300 mm mit

Formteilmaß.

Material: Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung.

Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und

brandbeständig, schlagregensicher,

minimaler Druckverlust, Kondensatablauf

über Dach.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: mit Befestigungsschelle

(bauseits)

Farbe: schwarz

Standrohrlänge: 450 mm

Bestehend aus 2 Verpackungseinheiten

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDL-OF 250/650

für leicht geneigte Dächer

zweiteilig, für Zu- und Abluft

Bestehend aus:

Dachhaube und Standrohr mit Isolierung

für leicht geneigte Dächer.

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

außen pulverbeschichtet, mit Regenhaube

zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn

und Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung,

ohne Flansch, zum Einbau in Verbindung

mit z.B.Ejot-Manschette.

Rohranschlusslänge: 300 mm mit

Formteilmaß.

Material: Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung.

Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-,

und brandbeständig, schlagregensicher,

minimaler Druckverlust,

Kondensatablauf über Dach.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: mit Befestigungsschelle

(bauseits)

Farbe: schwarz

Standrohrlänge: 650 mm

Bestehend aus 2 Verpackungseinheiten

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDS-OF 100/450

für leicht geneigte Dächer

zweiteilig, zur Schmutzwasserentlüftung

Bestehend aus:

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

außen und innen pulverbeschichtet mit

Regenhaube

zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn

und Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung,

ohne Flansch, zum Einbau in Verbindung

mit z.B. Ejot-Manschette.

Rohranschlusslänge: 300 mm zum direkten

Anschluss von HT-Rohr und SML-Rohr.

Material: außen Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung, innen

Kunststoffrohr (HT).

Qualitätsmerkmale: korrosions- und UV-

beständig.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: mit Befestigungs-

schelle (bauseits)

Farbe:  schwarz

Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDS-OF 100/650

für leicht geneigte Dächer

zweiteilig, zur Schmutzwasserentlüftung

Bestehend aus:

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

außen und innen pulverbeschichtet mit

Regenhaube

zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn

und Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung,

ohne Flansch, zum Einbau in Verbindung

mit z.B. Ejot-Manschette.

Rohranschlusslänge: 300 mm zum direkten

Anschluss von HT-Rohr und SML-Rohr.

Material: außen Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung, innen

Kunststoffrohr (HT).

Qualitätsmerkmale: korrosions- und UV-

beständig.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: mit Befestigungs-

schelle (bauseits)

Farbe:  schwarz

Standrohrlänge: 650 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDS-OF 125/450

für leicht geneigte Dächer

zweiteilig, zur Schmutzwasserentlüftung

Bestehend aus:

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

außen und innen pulverbeschichtet mit

Regenhaube

zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn

und Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung,

ohne Flansch, zum Einbau in Verbindung

mit z.B. Ejot-Manschette.

Rohranschlusslänge: 300 mm zum direkten

Anschluss von HT-Rohr und SML-Rohr.

Material: außen Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung, innen

Kunststoffrohr (HT).

Qualitätsmerkmale: korrosions- und UV-

beständig.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: mit Befestigungs-

schelle (bauseits)

Farbe:  schwarz

Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDS-OF 125/650

für leicht geneigte Dächer

zweiteilig, zur Schmutzwasserentlüftung

Bestehend aus:

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

außen und innen pulverbeschichtet mit

Regenhaube

zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn

und Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung,

ohne Flansch, zum Einbau in Verbindung

mit z.B. Ejot-Manschette.

Rohranschlusslänge: 300 mm zum direkten

Anschluss von HT-Rohr und SML-Rohr.

Material: außen Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung, innen

Kunststoffrohr (HT).

Qualitätsmerkmale: korrosions- und UV-

beständig.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: mit Befestigungs-

schelle (bauseits)

Farbe:  schwarz

Standrohrlänge: 650 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDS-OF 160/450

für leicht geneigte Dächer

zweiteilig, zur Schmutzwasserentlüftung

Bestehend aus:

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

außen und innen pulverbeschichtet mit

Regenhaube

zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn

und Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung,

ohne Flansch, zum Einbau in Verbindung

mit z.B. Ejot-Manschette.

Rohranschlusslänge: 300 mm zum direkten

Anschluss von HT-Rohr und SML-Rohr.

Material: außen Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung, innen

Kunststoffrohr (HT).

Qualitätsmerkmale: korrosions- und UV-

beständig.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: mit Befestigungs-

schelle (bauseits)

Farbe:  schwarz

Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDS-OF 160/650

für leicht geneigte Dächer

zweiteilig, zur Schmutzwasserentlüftung

Bestehend aus:

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

außen und innen pulverbeschichtet mit

Regenhaube

zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn

und Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung,

ohne Flansch, zum Einbau in Verbindung

mit z.B. Ejot-Manschette.

Rohranschlusslänge: 300 mm zum direkten

Anschluss von HT-Rohr und SML-Rohr.

Material: außen Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung, innen

Kunststoffrohr (HT).

Qualitätsmerkmale: korrosions- und UV-

beständig.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: mit Befestigungs-

schelle (bauseits)

Farbe:  schwarz

Standrohrlänge: 650 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDV 100/450

zweiteilig, für Zu- und Abluft

Bestehend aus:

Standrohr doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung und Flansch.

Rohranschlusslänge: unter Flansch

300 mm mit Formteilmaß.

Übergangsstück Typ USB: einwandig

für Formteil-Anschlussbogen.

Material: Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung

Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und

brandbeständig, minimaler Druckverlust.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: ausschließlich vom Dach

Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDV 100/650

zweiteilig, für Zu- und Abluft

Bestehend aus:

Standrohr doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung und Flansch.

Rohranschlusslänge: unter Flansch

300 mm mit Formteilmaß.

Übergangsstück Typ USB: einwandig

für Formteil-Anschlussbogen.

Material: Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung

Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und

brandbeständig, minimaler Druckverlust.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: ausschließlich vom Dach

Standrohrlänge: 650 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDV 125/450

zweiteilig, für Zu- und Abluft

Bestehend aus:

Standrohr doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung und Flansch.

Rohranschlusslänge: unter Flansch

300 mm mit Formteilmaß.

Übergangsstück Typ USB: einwandig

für Formteil-Anschlussbogen.

Material: Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung

Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und

brandbeständig, minimaler Druckverlust.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: ausschließlich vom Dach

Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDV 125/650

zweiteilig, für Zu- und Abluft

Bestehend aus:

Standrohr doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung und Flansch.

Rohranschlusslänge: unter Flansch

300 mm mit Formteilmaß.

Übergangsstück Typ USB: einwandig

für Formteil-Anschlussbogen.

Material: Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung

Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und

brandbeständig, minimaler Druckverlust.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: ausschließlich vom Dach

Standrohrlänge: 650 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDV 160/450

zweiteilig, für Zu- und Abluft

Bestehend aus:

Standrohr doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung und Flansch.

Rohranschlusslänge: unter Flansch

300 mm mit Formteilmaß.

Übergangsstück Typ USB: einwandig

für Formteil-Anschlussbogen.

Material: Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung

Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und

brandbeständig, minimaler Druckverlust.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: ausschließlich vom Dach

Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDV 160/650

zweiteilig, für Zu- und Abluft

Bestehend aus:

Standrohr doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung und Flansch.

Rohranschlusslänge: unter Flansch

300 mm mit Formteilmaß.

Übergangsstück Typ USB: einwandig

für Formteil-Anschlussbogen.

Material: Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung

Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und

brandbeständig, minimaler Druckverlust.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: ausschließlich vom Dach

Standrohrlänge: 650 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDV 200/450

zweiteilig, für Zu- und Abluft

Bestehend aus:

Standrohr doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung und Flansch.

Rohranschlusslänge: unter Flansch

300 mm mit Formteilmaß.

Übergangsstück Typ USB: einwandig

für Formteil-Anschlussbogen.

Material: Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung

Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und

brandbeständig, minimaler Druckverlust.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: ausschließlich vom Dach

Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDV 200/650

zweiteilig, für Zu- und Abluft

Bestehend aus:

Standrohr doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung und Flansch.

Rohranschlusslänge: unter Flansch

300 mm mit Formteilmaß.

Übergangsstück Typ USB: einwandig

für Formteil-Anschlussbogen.

Material: Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung

Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und

brandbeständig, minimaler Druckverlust.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: ausschließlich vom Dach

Standrohrlänge: 650 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDV 250/450

zweiteilig, für Zu- und Abluft

Bestehend aus:

Standrohr doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung und Flansch.

Rohranschlusslänge: unter Flansch

300 mm mit Formteilmaß.

Übergangsstück Typ USB: einwandig

für Formteil-Anschlussbogen.

Material: Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung

Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und

brandbeständig, minimaler Druckverlust.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: ausschließlich vom Dach

Standrohrlänge: 450 mm

Bestehend aus 2 Verpackungseinheiten

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent-Flachdachhaube FDV 250/650

zweiteilig, für Zu- und Abluft

Bestehend aus:

Standrohr doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung und Flansch.

Rohranschlusslänge: unter Flansch

300 mm mit Formteilmaß.

Übergangsstück Typ USB: einwandig

für Formteil-Anschlussbogen.

Material: Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung

Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und

brandbeständig, minimaler Druckverlust.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: ausschließlich vom Dach

Standrohrlänge: 650 mm

Bestehend aus 2 Verpackungseinheiten

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent Abdeckkappe Typ AS 100

für Dachhaubenkopf FDS nachrüstbar

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent Abdeckkappe Typ AS 125

für Dachhaubenkopf FDS nachrüstbar

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent Abdeckkappe Typ AS 160

für Dachhaubenkopf FDS nachrüstbar

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent Abdeckkappe Typ AS 100/125

für Dachhaubenkopf SDS nachrüstbar

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent Flachdachhaube FDS-AK 100/450

zur SW-Entlüftung mit Aktivkohlefilter

zweiteilig

Bestehend aus:

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbe-schichtung

mit Innendämmung,

inkl. Aktivkohlefilter (verhindert

weitestgehend Geruchsübertragung

und ermöglicht eine Be- und Entlüftung,

so dass kein Unterdruck entsteht)

und Übergangsstück US 100 für den

Übergang Standrohr auf Filter.

Aktivkohlefilter nach Bedarf austausch-

bzw. erneuerbar. Außen und innen

pulverbeschichtet mit Regenhaube zur

Abdeckung von Dachdichtungsbahn

und Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit

eingeschlossener PUR-Isolierung

und Flansch mit Mörteleinfüllöffnung.

Rohranschlusslänge: unter Flansch

300 mm zum direkten Anschluss

von HT-Rohr und SML-Rohr.

Material: außen Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung,

innen Kunststoffrohr (HT).

Qualitätsmerkmale: korrosions- und UV-

beständig, schlagregensicher.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: ausschließlich vom Dach

Farbe: schwarz

Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent Flachdachhaube FDS-AK 100/650

zur SW-Entlüftung mit Aktivkohlefilter

zweiteilig

Bestehend aus:

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit

Spezial-Aluminium-Zinkbe-schichtung

mit Innendämmung,

inkl. Aktivkohlefilter (verhindert

weitestgehend Geruchsübertragung

und ermöglicht eine Be- und Entlüftung,

so dass kein Unterdruck entsteht)

und Übergangsstück US 100 für den

Übergang Standrohr auf Filter.

Aktivkohlefilter nach Bedarf austausch-

bzw. erneuerbar. Außen und innen

pulverbeschichtet mit Regenhaube zur

Abdeckung von Dachdichtungsbahn

und Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit

eingeschlossener PUR-Isolierung

und Flansch mit Mörteleinfüllöffnung.

Rohranschlusslänge: unter Flansch

300 mm zum direkten Anschluss

von HT-Rohr und SML-Rohr.

Material: außen Stahlblech mit Spezial-

Aluminium-Zinkbeschichtung,

innen Kunststoffrohr (HT).

Qualitätsmerkmale: korrosions- und UV-

beständig, schlagregensicher.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: ausschließlich vom Dach

Farbe: schwarz

Standrohrlänge: 650 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent Ersatzaktivkohlefilter

für Dachhaubenkopf FDS-AK 100

Ersatzfilter ist ca. alle 2 Jahre

ggf. nach Bedarf zu tauschen

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent VLL100125 Anschlussverlängerung

als Schiebestück - für Lüftung

für Dämmdicken bis 400 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent VLL160 Anschlussverlängerung

als Schiebestück - für Lüftung

für Dämmdicken bis 400 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent VLL200 Anschlussverlängerung

als Schiebestück - für Lüftung

für Dämmdicken bis 400 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent VLS100 Anschlussrohr HT

für Schmutzwasser

für Dämmdicken bis 400 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent SDD 100 für Steildach

zur Kabel-/Rohrdurchführung

bestehend aus:

2 x Kunststoffsegmentbogen 45°,

Ø 110 mm, aus Polypropylen, steckbar mit

Lippendichtung, Farbe schwarz,

1 x Endkappe aus Kunststoff als

Abschluss am letzten Segmentbogen,

Grundelement für Dachneigung 6-60° mit

absolut dichter Universalpfanne, mit

Garantiehinterlegung beim ZVDH, zur

Dachlattenbefestigung. Auf Wunsch

bauseits zur Aufnahme einer Original-

Dachpfanne. EPDM-Dichtmanschette zur

Abdichtung der Unterspannbahn und als

Winddrucksicherung.

Material: Stahlblech verzinkt, UV-

beständig, brandbeständig und

schlagregensicher.

Befestigung ausschließlich vom Dach.

Innenmaß 97 mm,

Universalpfanne: naturrot, schwarz

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent FDD 100/450 für Flachdach

zur Kabel-/Rohrdurchführung

bestehend aus:

4 x Kunststoffsegmentbogen 45°,

Ø 110 mm, aus Polypropylen, steckbar mit

Lippendichtung, Farbe schwarz,

1 x Endkappe aus Kunststoff als

Abschluss am letzten Segmentbogen und

Übergangsstück US100. Standrohr SRS

100/450, doppelwandig mit

eingeschlossener PUR-Isolierung und

Flansch mit Mörteleinfüllöffnung.

Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm

zum direkten Anschluss von HT-Rohr und

SML-Rohr. Material: außen Stahlblech

mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

innen Kunststoffrohr (HT).

Qualitätsmerkmale: korrosions- und UV-

beständig.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: ausschließlich vom Dach

Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent FDD 100/650 für Flachdach

zur Kabel-/Rohrdurchführung

bestehend aus:

4 x Kunststoffsegmentbogen 45°,

Ø 110 mm, aus Polypropylen, steckbar mit

Lippendichtung, Farbe schwarz,

1 x Endkappe aus Kunststoff als

Abschluss am letzten Segmentbogen und

Übergangsstück US100. Standrohr SRS

100/650, doppelwandig mit

eingeschlossener PUR-Isolierung und

Flansch mit Mörteleinfüllöffnung.

Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm

zum direkten Anschluss von HT-Rohr und

SML-Rohr. Material: außen Stahlblech

mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

innen Kunststoffrohr (HT).

Qualitätsmerkmale: korrosions- und UV-

beständig.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: ausschließlich vom Dach

Standrohrlänge: 650 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent FDD 160/450 für Flachdach

zur Kabel-/Rohrdurchführung

bestehend aus:

4 x Kunststoffsegmentbogen 45°,

Ø 160 mm, aus Polypropylen, steckbar mit

Lippendichtung, Farbe schwarz,

1 x Endkappe aus Kunststoff als

Abschluss am letzten Segmentbogen und

Übergangsstück US160. Standrohr SRS

160/450, doppelwandig mit

eingeschlossener PUR-Isolierung und

Flansch mit Mörteleinfüllöffnung.

Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm

zum direkten Anschluss von HT-Rohr und

SML-Rohr. Material: außen Stahlblech

mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

innen Kunststoffrohr (HT).

Qualitätsmerkmale: korrosions- und UV-

beständig.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: ausschließlich vom Dach

Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland

gebavent FDD 160/650 für Flachdach

zur Kabel-/Rohrdurchführung

bestehend aus:

4 x Kunststoffsegmentbogen 45°,

Ø 160 mm, aus Polypropylen, steckbar mit

Lippendichtung, Farbe schwarz,

1 x Endkappe aus Kunststoff als

Abschluss am letzten Segmentbogen und

Übergangsstück US160. Standrohr SRS

160/650, doppelwandig mit

eingeschlossener PUR-Isolierung und

Flansch mit Mörteleinfüllöffnung.

Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm

zum direkten Anschluss von HT-Rohr und

SML-Rohr. Material: außen Stahlblech

mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

innen Kunststoffrohr (HT).

Qualitätsmerkmale: korrosions- und UV-

beständig.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: ausschließlich vom Dach

Standrohrlänge: 650 mm

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/951940

Deutschland